| Инструкция по установке и эксплуатации термостата Вступление Благодарим Вас за доверие к нашей компании и выбор одного из наших изделий. Данное устройство представляет собой удобный в обращении механический термостат, с помощью которого можно точно регулировать температуру в помещении, что таким образом удовлетворят потребности пользователей в комфорте при нахождении в помещении Технические характеристики Температурный диапозон 5-30С Перепад температур 0,4К/0,8К Класс защиты IP20 Класс изоляции 1 Скорость измерения температуры 1К/15 мин. OUTPUT (Выход) Переключаемые контакты Максимально допустимая мощность включения контактов 16(2,5)А/250В Срабатывание переключателя 1С Максимальная стандартная температура 50С Температура хранения 0-+50С Установка на стене Клавиши управления термостатом А – Ручка управления термостатом В – предупредительная лампочка С – переключатель Summer/Winter Установка и подсоединение Инструкции по технике безопасности Перед присоединением термостата убедитесь что питающие напряжение регулируемого прибора не подается на термостат и что напряжение соответствует значениям указанным внутри прибора. | Месторасположение термостата Термостат должен находиться вдали от источников тепла (радиаторов, солнечных лучей и кухонных помещений) и на расстоянии от дверей окон на высоте примерно 1,5 м. от пола. Установка и присоединение проводов А) В том случае, если термостат должен быть установлен в круглом ящике или на неровной стеновой поверхности рекомендуется использовать установку дополнительного основания В) Снимите переднюю крышку термостата ослабив зажим, затем прикрепите его к стене или к дополнительному основанию через имеющиеся отверстия и закрепите с помощью винтов (3,5) С) Пропустите провода питания через щель в основании и присоедините их к клеммам, как указано на схеме подключения внутри устройства, установите крышку на место. Предостережение Рекомендуется производить установку прибора в строгом соответствии с действующими нормативами и постановлениями по технике безопасности Включение и выключение термостата Если в данной модели имеется такой переключатель то установите его в положение (Вкл.) для запуска или (Выкл) для его выключения Установка температуры Когда прибор подсоединен и питание включено установите нужную температуру помещения, просто установив ручку регулировки температуры на соответствующее значение на градуированной шкале Блокировка температуры Снимите лицевую крышку прибора, зафиксируйте ручку регулировки температуры в нужном положении, вставьте две специальные пренадлежности на боковые поверхности металлического фиксатора, установите крышку обратно | Переключатель SUMMER/WINTER Если в данной модели имеется такой переключатель, то установите его в положение ¤ (summer) лето для работы в режиме кондиционирования воздуха, Установите его в положение * (winter) зима, для работы с системой нагрева. Устранение неисправностей Неисправность, возможная причина; Устранение. Система не запускаеться : - Неправильное присоединение проводов - Значение установленной температуры достигнуто - Переключатель находиться в режиме (Выкл) - Неправильная установка переключателя Зима/.лето; 1. Проверьте присоединение проводов согласно схеме подключения 2. Увеличьте или уменьшите значение температуры на регулирующей ручке 3. Установите переключатель в режим (Вкл.) 4. Убедитесь что переключатель находиться в необходимом положении. Температура окужающего воздуха не соответствует температуре установленной на термостате; - Неправильное расположение термостата в помещении - Потоки воздуха из изоляционной трубки электрических проводов.; 5. Следуйте инструкциям пункта «установка термостата» 6. Изолируйте трубку должным образом чтобы предотвратить потоки холодного, теплого воздуха.. Примечание. В случае повторного обнаружения одинаковых неисправностей просьба обратиться в службу технической поддержки. Не допускайте механического повреждения термостата. |
| --- | --- | --- |