| Программируемый термостат Теплофон HY2010H Цифровой термостат с LCD - дисплеем, предназначен для терморегуляции инфракрасной и электрической кабельной системы отопления. Может устанавливаться в стандартный кронштейн 86x86 мм или монтажную выемку. Основные функции: - Рекомендован для точной температурной регуляции электрических систем обогрева. - Электрический контроллер запуска до 3000 W (16 A) - Шесть временных интервалов на каждый день недели, с понедельника по воскресенье - Большой ЖК дисплей, для удобства наблюдения и чтения - Встроенный прерыватель - Три рабочих режима, программный, ручной, дежурный - Отображение изменения температуры на дисплее - Функция защиты при снижении температуры - Измерение и отображение температуры помещения на дисплее - Функция памяти: параметры постоянно хранятся в памяти, и сохраняется при отключении питания. - Защита от замерзания - Встроенный термодатчик Рабочие характеристики: - Питание 220±10% В., 50/60 Гц - Измерение изменения температуры: 1С° - Настраиваемый диапазон температур: 5С°-35С° - Установка: внахлест стены или в монтажный бокс - Рабочий диапазон температур 0С°-40С° - Тип датчика: NTC - Цвет белый (слоновая кость) - Относительная влажность: ≤85% (23C°) - Размеры: 124мм*90мм*48мм (h/w/d) - Размер дисплея 65мм*48мм (h/w) | Изображение: Настройка и программирование; - Питание вкл./выкл. : При включенном питании прибор работает в режиме ранее заданных настроек, при отключенном питании прибор показывает текущее время. - Настройка температуры: нажмите вверх либо вниз для настройки необходимой температуры, далее нажмите кнопку «питание» для сохранения и выхода из настроек. - Настройка вида измерений; нажмите для перехода в режим обогрева, охлаждения. - Настройка времени: нажмите для перехода в режим настройки времени, нажимайте вверх либо вниз для корректировки даты и времени. - Настройка режима работы: нажмите и удерживайте в течении 6 секунд, далее жмите вверх, вниз для выбора дневного либо недельного режима программирования. - Недельное программирование: Нажмите и удерживайте в течении 6 секунд, далее нажмите для выбора временного интервала и задания температуры на данный интервал, временной интервал произвольный, для настроек предусмотрено 6 интервалов на каждый день недели: |
| --- | --- |
| Например: - Защита от замерзания: При включенном приборе нажмите вверх или вниз и удерживайте в течении 3 секунд, отпустите, на дисплее появиться другой уровень температуры который вы настроите нажатием кнопки вверх или вниз, данная температура будет минимальным уровнем при котором прибор будет включать обогрев при любых заданных настройках. - Коды ошибок: Е1=поломка сенсора, замыкание либо разрыв цепи Е2=замыкание Инструкция по применению: Должен быть установлен квалифицированным, опытным специалистом. Внимательно прочитайте инструкцию. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению устройства или стать причиной опасной ситуации. Проверьте устройство после установки. Внимание! Риск поражения электрическим током, отключите питание перед установкой. | Особенности установки: Устанавливается на высоте 1,5 метра от пола, в месте, с хорошей циркуляцией воздуха, где температура примерно равна средней температуре помещения. Не устанавливать: Вблизи приборов обогрева, вблизи электроприборов создающих тепло, холод. Вблизи дверных и оконных проемов, избегать прямого попадания солнечных лучей. Не располагать вблизи радиаторов отопления и вентиляционных вытяжек. Не устанавливать на наружных (холодных) стенах. Подключение: - Устанавливается в монтажный бокс, размер 86х86 мм. - Подвешивается на крючок, шуруп. - Подведите проводку. - Подключите провода. - Зафиксируйте термостат на два болта. - Закройте внешнюю крышку термостата. |