ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НАКЛАДНОЙ

UTH-170

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

►	Введение

Терморегуляторы серии UTH производства компании «Uriel Electronics Co, LTD» (Южная Корея) спроектированы специально с учетом особенностей российского рынка.

Корпус терморегуляторов выполнен из ударопрочного пластика. Терморегуляторы обладают высокой устойчивостью к перепадам напряжения. Они оснащены легкочитаемым электронным дисплеем, просты в управлении.

Терморегуляторы можно эксплуатировать в режиме заводских настроек, можно программировать в соответствии с потребностями конкретных задач.

►	Назначение

Терморегулятор предназначен для поддержания температуры во внутренних помещениях зданий с использованием датчика температуры, размещаемого в полу.

Терморегулятор используется совместно с подогреваемыми пленочными инфракрасными полами или другими системами и устройствами электрического отопления (системами теплого пола).

►	Комплект поставки

Терморегулятор UTH-170				1 шт.

Датчик температуры пола SF-4×15			1 шт.

Инструкция по установке				1 шт.

Упаковочная коробка					1 шт.

► 	Технические данные

| Тип монтажа | накладной |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 220 |
| Диапазон допустимых напряжений, В | 85 … 265 |
| Диапазон контролируемых температур, 0С | +1 … +60 |
| Максимальный ток коммутации, А | 18.0 |
| Максимальная коммутируемая нагрузка, кВт | 4.0 |
| Датчик температуры пола | NTC (5 кОм) |
| Функция подключения датчика перегрева | да / NTC (5 кОм) |
| Функция таймера отключения | да / до 12 ч |
| Вес, г | 250 |
| Габаритные размеры, мм | 1207025 |

Для управления нагрузкой используется электромагнитное реле. Установки пользователя вводятся в прибор с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства. Значения установок пользователя сохраняются в энергонезависимой памяти.

► 	Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током терморегулятор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007-75.

В терморегуляторе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей, техническом обслуживании, монтажных работах необходимо отключить терморегулятор и подключенные к нему устройства от сети.

Терморегулятор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и ударов, а также во взрывоопасных помещениях.

Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных блоков и внутренние электроэлементы терморегулятора. Запрещается использование терморегулятора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Нормальная работа прибора гарантируется при температуре от 0 до 50 °С и относительной влажности от 30 до 80%.

Монтаж и техническое обслуживание терморегулятора должны производиться квалифицированными специалистами, изучившими руководство по эксплуатации.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

► 	Монтаж терморегулятора

Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:

- Отвертка,

- Индикатор фазы сетевого напряжения.

Все работы по монтажу и подключению прибора следует проводить при отключенном напряжении.

Установка датчика пола:

Датчик пола устанавливается под термопленку, ближе к терморегулятору, на черной полосе термопленки и крепится на полосу с помощью битумной изоляции. Под датчик в теплоотражающем материале делается канавка (углубление).

Длина провода датчика не должна превышать 50 м.

Установка терморегулятора:

- Выберите место расположения терморегулятора.

- Отсоедините установочную панель от корпуса.

- Установите панель на стену, зафиксировав его двумя винтами (винты не входят в состав комплекта).

- Соедините провода, соблюдая полярность: «IN» - подключение питающей сети, «OUT» - подключение нагрузки, «SENSOR» - подключение основного датчика пола, «OHT» - подключение дополнительного датчика от перегрева.

- Аккуратно установите корпус терморегулятора и нажмите на него, до срабатывания защелок. Убедитесь, что корпус терморегулятора прочно зафиксирован.

► 	Устройство

|  | 1. Светодиодный дисплей 2. Индикатор выбора 3. Индикатор работы 4. Индикатор таймера отключения 5. Включение / выключение 6. Кнопка таймера отключения 7. Увеличение температуры 8. Уменьшение температуры |
| --- | --- |

► 	Работа и программирование

Показания индикатора работы:

- красный цвет - режим нагрева,

- зеленый цвет - режим ожидания (отключения).

При первом включении терморегулятора (нажатии кнопки включения) происходит небольшая задержка включения, т.к. терморегулятор определяет наличие подключения основного датчика и определяет режим работы.

Терморегулятор имеет 2 основных режима работы: режим «Температура» («SEN-SENSOR», основной датчик пола подключен) и режим «Таймер» («TIN-TIMER», основной датчик пола не подключен).

Режим «SEN-SENSOR» активируется, если основной датчик пола подключен к терморегулятору. При включении терморегулятора на дисплее индицируется значение фактической температуры термопленки. Кнопками ▲ и ▼ выставляется желаемая температура нагрева (желательно не более 30 0С). После задания температуры терморегулятор с задержкой в 3 секунды автоматически переходит в режим индикации фактической температуры термопленки.

Вход в режим изменения заводских настроек (см. таблицу 1) осуществляется методом одновременного нажатия кнопок ▲+▼. Меняются значения нажатием кнопок ▲ или ▼. Установив требуемые значения и одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», сохранив введенные изменения (мерцание «SAV»). Для режимов работы «НН» и «СС» рекомендуется сохранять следующие значения: T-L = 0, T-H = 60. Следует отметить, что в большинстве случаев, изменять заводские настройки терморегулятора нет необходимости.

Если основной датчик пола не подключен, то терморегулятор автоматически переходит в режим «TIN-TIMER». При включении терморегулятора на дисплее индицируются цифры от 1 до 10. Каждая цифра соответствует одному из режимов программы (см. таблицу 2). Цикличность (кратность) программы можно изменить, войдя в режим изменения заводских настроек путем одновременного нажатия кнопок ▲+▼, далее в режим «TIN», выбрав кнопками ▲ или ▼ цифру от 01 до 60. Соответственно, время включение и выключение будет увеличено в цифру, высвечиваемую на дисплее. Далее, одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», сохранив введенные изменения (мерцание «SAV»).

«RST» представляет собой режим инициализации терморегулятора (сброса на «заводские значения»). Для осуществления инициализации необходимо войти в режим изменения заводских настроек путем одновременного нажатия кнопок ▲+▼, далее в режим «RST» (на дисплее появиться значение «OFF»), выбрав кнопками ▲ или ▼ значение «ON», одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», активировав режим инициализации (мерцание «SAV»).

Функция таймера отключения. В режиме таймера отключения на светодиодном дисплее отображается установленное время (от 1 до 12 ч), через которое произойдет выключение терморегулятора и горит индикатор таймера отключения. Для активации таймера отключения необходимо:

- нажать кнопку таймера отключения (6);

- используя кнопку (6), установить время отключения от 1 до 12 ч.

Системные сообщения (индицируются на светодиодном дисплее терморегулятора при наступлении соответствующих им событий):

- «EО» + звуковое оповещение  - обрыв в цепи датчика температуры,

- «ES» + звуковое оповещение  - замыкание в цепи датчика температуры,

- «HT» + звуковое оповещение - перегрев, срабатывание системы защиты от перегрева (см. таблицу 1).

При подключении дополнительного датчика задействуется дополнительная система защиты от перегрева (см. таблицу 1). Дополнительный датчик устанавливается в месте, где возможность перегрева наиболее вероятна (под мебелью, под холодильником и т.д.).

Таблица 1

| Наименование | Дисплей | Заводское значение | Возможность выбора | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс функции | STN | S | SEN, TIN, RST | Режим «температура», режим «таймер», режим «RST» |
| Индикация задания по температуре / текущей температуры | H-C | HH | HH, CC | HH - на дисплее индицируется задание по температуре, CC – на дисплее индицируется текущая температура |
| Минимальная температура | T-L | 0 0C | от -20 0C до макс | Выбор нижнего уровня в температурной зоне |
| Максимальная температура | T-H | 60 0C | от мин до 80 0C | Выбор верхнего уровня в температурной зоне |
| Отклонение по температуре | DIF | 2 0C | от 0 0C до 5 0C | Точность поддержания температуры (вкл/выкл) |
| Временная задержка подключения нагрузки | DLY | 20 сек | от 1 до 60 сек | Временная задержка вкл/выкл терморегулятором нагрузки к питающей сети |
| Функция защиты от перегрева | OHT | 60 0C | от макс до 80 0C | При превышении установленного значения терморегулятор отключает нагрузку |
| Подстройка сопротивления сенсора | RES | 00 | от -10 до 10 | Подстройка точности измерения датчика в заданной температурной зоне |

Таблица 2

| № программы | Нагрузка вкл. | Нагрузка выкл. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 сек × S | 45 сек × S |
| 2 | 20 сек × S | 40 сек × S |
| 3 | 25 сек × S | 35 сек × S |
| 4 | 30 сек × S | 30 сек × S |
| 5 | 35 сек × S | 25 сек × S |
| 6 | 40 сек × S | 20 сек × S |
| 7 | 45 сек × S | 15 сек × S |
| 8 | 50 сек × S | 10 сек × S |
| 9 | 55 сек × S | 5 сек × S |
| 10 | 60 сек × S | 0 сек × S |

S: цикличность (кратность)

S = 01 ... 60

Если S = 02, то для шага 1:

1502 = 30 сек (вкл) и 452 = 90 сек (выкл)

► 	Условия хранения и эксплуатации

Терморегулятор должен храниться / эксплуатироваться в отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40 0С и относительной влажности воздуха до 85%.